Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa i zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki, rok produkcji 2024 lub 2025, 
nie obciążonej  rzeczowo ani obligacyjnie.

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Warunki eksploatacji

Koparko-ładowarka  musi być przystosowana do:

a) eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych   spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

b) jazdy po drogach twardych i gruntowych.

c) przechowywania na wolnym powietrzu.

1.2 Układ napędowy:

- silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin  EU Stage V

- moc maksymalna - minimum 100 KM

- tryby zarządzania mocą

- skrzynia biegów mechaniczna

- blokada tylnego mostu

- napęd na 4 koła, przednia oś skrętna

- zbiornik paliwa minimum 100 litrów

- opony przód - minimum 18", tył - minimum 26"

1.3 Hydraulika:

- pompa tłokowa o zmiennym wydatku

- przepływ maksymalny minimum 160 l/min

- ciśnienie robocze minimum 205 bar

- instalacja hydrauliczna wysokiego przepływu

- instalacja hydrauliczna niskiego przepływu

1.4 Ramię koparkowe:

- rozsuwane teleskopowo,

- blokada transportowa wysięgnika i obrotu automatyczna

- sterowanie za pomocą joysticków

- maksymalny zasięg na poziomie gruntu – minimum 6287 mm

- maksymalna głębokość kopania – minimum 5500 mm

- linia do młota hydraulicznego

- wysięgnik wyposażony w zestaw dźwigowy do dźwigania ładunków z zastosowaniem właściwych zabezpieczeń na wysięgniku i odpowiedniej przeciwwagi w przedniej części maszyny

- sterowanie i blokada przesuwu bocznego hydrauliczne

- szybkozłącze koparki mechaniczne

1.5 Ramię ładowarkowe:

- układ równoległego podnoszenia i otwierania/zamykania łyżki

- sterowanie za pomocą jednego joysticka

- funkcja powrotu osprzętu ładowarki do zadanego położenia, powrót do pozycji kopania

- układ amortyzacji ramienia w czasie jazdy

- łyżka wielofunkcyjna o pojemności 1,0-1,3 m3  z wymiennym lemieszem

- maksymalna wysokość wyładunku z łyżki – minimum 2618 mm

- szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne

1.6  Kabina

- konstrukcja ochronna w standardzie  ROPS/FOPS

- klimatyzacja fabryczna

- ogrzewanie i wentylacja

- drzwi z obydwu stron maszyny

- zamykany schowek

- odchylana kolumna kierownicy

- w pełni regulowany fotel operatora o pneumatycznej amortyzacji drgań, podgrzewany

- elektrohydrauliczne joysticki do sterowania pracą maszyny zamontowane 
w podłokietnikach po obu stronach, zintegrowane z fotelem lub w dwóch ergonomicznych niezależnych kolumnach

- uchylne szyby robocze

- interaktywne wyświetlacze parametrów pracy maszyny

1.7 Wyposażenie maszyny:

- łyżka kopiąca o szerokości 600-610 mm

- łyżka skarpowa o szerokości 1000-1500 mm - uchylna

- widły do palet

- radio fabryczne z funkcją telefonu głośnomówiącego

- dostarczony osprzęt musi być gotowy do pracy

1.8 Pozostałe:

- oświetlenie robocze 8 szt. LED – 4 szt. z przodu i 4 szt. z tyłu maszyny

- gumy ochronne na podporach

- lampa stroboskopowa ostrzegawcza mocowana do kabiny na magnes lub zamontowane na stałe w narożnikach kabiny

- błotniki na cztery koła

2. Inne wymagania dotyczące dostawy koparko-ładowarki.

- Termin dostawy : maksimum 35 dni od daty zawarcia umowy,

- Wykonawca dostarczy i rozładuje  przedmiot umowy do Białej Piskiej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Koparko-ładowarka dostarczona będzie Zamawiającemu od oficjalnego autoryzowanego dystrybutora maszyn budowlanych danej marki w Polsce, fabrycznie nowa z roku produkcji  2024 lub 2025 r., z seryjnej produkcji (nie będąca prototypem), wolna od wad fizycznych i prawnych, objęta gwarancją producenta.

- Dostarczona koparko-ładowarka oraz osprzęt muszą być kompletne 
i kompatybilne ze sobą. Koparko-ładowarka musi spełniać funkcję do jakich jest przeznaczona oraz musi być zbudowana zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami CE.

- Koparko-ładowarka musi być w dniu dostawy gotowa do pracy i przystosowana do poruszania się po drogach publicznych, z pełnym w 100% zbiornikiem paliwa.

- Wykonawca dostarczy wraz z maszyną następujące dokumenty:

- kartę katalogową maszyny lub Dokumentację Techniczno – Ruchową (DTR)

- instrukcję obsługi maszyny i osprzętu w wersji papierowej i elektronicznej

- katalog części zamiennych

- karty gwarancyjne

- świadectwo zgodności „CE”

- wykaz punktów serwisu gwarancyjnego

- komplety kluczyków / pilotów

- Wykonawca może zaproponować okres gwarancji, za który otrzyma następującą ilość punktów:

- gwarancja 12 m-cy z limitem do 1000 mth punktowana – 0 pkt

- gwarancja 24 m-cy z limitem do 1500 mth punktowana – 20 pkt

- gwarancja 36 m-cy z limitem do 2000 mth punktowana – 40 pkt

- Gwarancja jakości obejmować będzie m.in. wady materiałowe oraz wady wykonawcze w robociźnie.

- Wykonawca zapewni autoryzowany serwis techniczny maszyny w odległości 
do 120 km od siedziby Zamawiającego.

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w pierwszej kolejności w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia, a w przypadku niemożliwości ich wykonania w tych miejscach, w wyznaczonym serwisie. Wykonawca zapewni również serwis mobilny wykonujący prace w miejscu pracy maszyny.

- Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie wady, nastąpi w ciągu 
24 godzin, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 72 godzin od daty zgłoszenia wady, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady, usterki. Awarie będą zgłaszane na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę. Czas reakcji serwisu będzie liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunięcia wad, usterek,  termin gwarancji ulegnie przedłużeniu o rzeczywisty czas niesprawności przedmiotu zamówienia liczony w zaokrągleniu do pełnego dnia niesprawności.

- Wymiana przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek jego elementu 
na fabrycznie nowy wolny od wad nastąpi na żądanie Zamawiającego przy drugim jego uszkodzeniu w okresie trwania gwarancji. Uszkodzona część przedmiotu umowy nie podlegająca naprawie zostanie wymieniona na nową oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczona będzie z pełnym okresem gwarancji nie krótszym od gwarancji jakości na przedmiot umowy.